# IIC、SPI 与 AXI4-Lite 总线接口控制器设计实验报告

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 工程目录 | D:\top_axi_iic_spi |
| 报告输出目录 | D:\top_axi_iic_spi\top_axi_iic_lite |
| 顶层模块 | top_axi_iic_spi |
| 仿真顶层 | tb_top |
| 设计语言 | Verilog HDL |

# 1. 实验目的

掌握 IIC 总线起始、地址、数据、应答和停止条件的基本时序。

掌握 SPI 模式 0 的片选、SCK、MOSI 数据发送时序。

实现 AXI4-Lite 从机接口，完成单次读写握手并映射内部寄存器。

通过统一寄存器文件触发 IIC/SPI 发送，并查询 busy/done 状态。

通过顶层 testbench 和四个子模块 testbench 验证功能正确性。

# 2. 总体设计方案

系统由 AXI4-Lite 从机、寄存器文件、IIC 主控制器和 SPI 主控制器四个核心模块组成。Testbench 作为 AXI4-Lite Master 写入配置寄存器，寄存器文件产生 iic_start/spi_start 单周期触发脉冲，两个串行主控制器完成外设侧一字节发送，done 信号回写到 STATUS 供软件轮询。

| 层次 | 模块 | 功能 |
| --- | --- | --- |
| 处理器信号传输层 | axi_lite_slave | 响应 AXI4-Lite 单次读写，输出 reg_wr_en/reg_rd_en |
| 缓存层 | reg_file | 实现 CTRL、IIC_DATA、SPI_DATA、STATUS 四个寄存器 |
| 外设传输层 | iic_master | 产生 IIC START、地址字节、数据字节、ACK 周期和 STOP |
| 外设传输层 | spi_master | SPI 模式 0 发送 8 bit 数据，CS 低有效 |
| 顶层 | top_axi_iic_spi | 例化并连接上述四个模块 |

# 3. 寄存器映射

| 偏移地址 | 名称 | 访问 | 位定义 / 功能 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x00 | CTRL | W | bit0 写 1 触发 IIC；bit1 写 1 触发 SPI；busy 时忽略新的触发 |
| 0x04 | IIC_DATA | W/R | [15:8] 设备地址字节；[7:0] 待发送数据字节 |
| 0x08 | SPI_DATA | W/R | [7:0] SPI 待发送数据字节 |
| 0x0C | STATUS | R | bit0 iic_busy；bit1 iic_done；bit2 spi_busy；bit3 spi_done；done 读后清零 |

# 4. 子模块接口与实现要点

## 4.1 AXI4-Lite 从机 axi_lite_slave

写通道分别接收 AWADDR 和 WDATA，允许地址和数据不同周期到达，二者都到齐后产生一次 reg_wr_en。

读通道接收 ARADDR 后产生一次 reg_rd_en，下一拍锁存 reg_rdata 并拉高 rvalid。

BRESP/RRESP 均返回 OKAY，即 2'b00。当前实验按单次事务实现，读写访问被串行化。

assign awready = (wstate == W_COLLECT) && !aw_seen && (rstate == R_IDLE);
assign wready  = (wstate == W_COLLECT) && !w_seen  && (rstate == R_IDLE);
assign arready = (rstate == R_IDLE) && (wstate == W_COLLECT) && !aw_seen && !w_seen;

W_COLLECT: latch AW/W channels
W_DO     : reg_wr_en <= 1'b1
W_RESP   : bvalid <= 1'b1 until bready

## 4.2 寄存器文件 reg_file

CTRL 写入 bit0/bit1 时分别产生 iic_start/spi_start 单周期脉冲。

iic_done/spi_done 返回后清 busy 并置 done_flag。

读取 STATUS 时返回当前状态，同时清除 iic_done_flag 和 spi_done_flag，便于软件重复轮询。

STATUS = {28'd0, spi_done, spi_busy, iic_done, iic_busy};
if (reg_wdata[0] && !iic_busy) iic_start <= 1'b1;
if (reg_wdata[1] && !spi_busy) spi_start <= 1'b1;

## 4.3 IIC 主控制器 iic_master

| 当前状态 | 下一状态 | 操作说明 |
| --- | --- | --- |
| IDLE | START | 锁存设备地址和数据，等待触发 |
| START | SEND_ADDR | SCL 高电平期间 SDA 由高变低，产生起始条件 |
| SEND_ADDR | WAIT_ACK1 | 发送 8 bit 地址字节，高位在前 |
| WAIT_ACK1 | SEND_DATA | 第 9 个 SCL 高电平采样 ACK，实验中忽略 ACK 错误 |
| SEND_DATA | WAIT_ACK2 | 发送 8 bit 数据字节 |
| WAIT_ACK2 | STOP | 完成第二个 ACK 周期 |
| STOP | IDLE | SCL 高电平期间 SDA 由低变高，产生停止条件并输出 iic_done |

// START condition: SDA falls while SCL is high.
// Ninth SCL high level is the ACK sample point.
// STOP condition: SDA rises while SCL is high.
assign sda = sda_oe ? sda_out : 1'bz;

## 4.4 SPI 主控制器 spi_master

采用 SPI 模式 0，CPOL=0、CPHA=0，空闲时 sck=0。

CS 在发送期间保持低电平，8 bit 发送完成后拉高。

MOSI 在 SCK 低电平阶段准备数据，从机在 SCK 上升沿采样，高位在前。

IDLE: if (spi_start) begin cs <= 1'b0; mosi <= data_in[7]; state <= SEND; end
SEND: if (!sck) sck <= 1'b1;      // rising edge: slave samples
      else begin sck <= 1'b0; mosi <= next_bit; end
DONE: spi_done <= 1'b1; state <= IDLE;

# 5. 顶层集成

顶层 top_axi_iic_spi 例化四个子模块。AXI4-Lite 端口面向 testbench 或处理器侧；reg_file 输出 iic_dev_addr/iic_data/spi_data 到两个主控制器；iic_done/spi_done 回到 reg_file 生成 STATUS。IIC 和 SPI 使用同一系统时钟，内部通过参数化分频产生 SCL/SCK。

axi_lite_slave -> reg_wr_en/reg_rd_en/reg_addr/reg_wdata/reg_rdata -> reg_file
reg_file -> iic_start/iic_dev_addr/iic_data -> iic_master -> iic_scl/iic_sda
reg_file -> spi_start/spi_data          -> spi_master -> spi_sck/spi_mosi/spi_cs

# 6. Testbench 设计与仿真流程

产生 100 MHz 系统时钟，并使用低有效 rst_n 复位。

axi_write(addr, data) 任务驱动 awaddr/awvalid/wdata/wvalid，等待 awready/wready 和 bvalid。

axi_read(addr, data) 任务驱动 araddr/arvalid，等待 arready 和 rvalid 后读取 rdata。

IIC 从机模型检测 START，接收地址字节和数据字节，并在第 9 个 SCL 周期拉低 SDA 作为 ACK。

SPI 从机模型检测 CS 下降沿，在 SCK 上升沿采样 MOSI，接收满 8 bit 后等待 CS 上升沿。

| 步骤 | AXI 操作 | 期望结果 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 写 IIC_DATA = 32'h0000_50A5 | IIC 地址字节 0x50，数据字节 0xA5 |
| 2 | 写 CTRL = 32'h1 | 触发一次 IIC 发送 |
| 3 | 轮询 STATUS[1] | iic_done 置 1，IIC 从机收到 0x50/0xA5 |
| 4 | 写 SPI_DATA = 32'h5C | 准备 SPI 发送数据 0x5C |
| 5 | 写 CTRL = 32'h2 | 触发一次 SPI 发送 |
| 6 | 轮询 STATUS[3] | spi_done 置 1，SPI 从机收到 0x5C |

# 7. 仿真结果

| 仿真文件 | 验证对象 | 结果 |
| --- | --- | --- |
| tb_top.v | 系统顶层 AXI 写读、IIC/SPI 外设模型联调 | PASS |
| tb_axi_lite_slave.v | AXI4-Lite 写读握手与寄存器脉冲 | PASS |
| tb_reg_file.v | 寄存器译码、busy/done 管理、STATUS 读后清零 | PASS |
| tb_iic_master.v | IIC START、地址、数据、ACK、STOP 时序 | PASS |
| tb_spi_master.v | SPI 模式 0，CS/SCK/MOSI 发送时序 | PASS |

Vivado 波形中早期出现的 X 态来自 testbench 观测变量未初始化，如 status、i、spi_rx_shift、iic_rx_addr/data。这些变量不属于 DUT 输出协议错误，已在 testbench 中初始化，并将 STATUS 轮询结果同步到 status 波形变量。

# 8. 关键设计参数

| 参数 | RTL 默认值 | 仿真值 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 系统时钟 | 100 MHz | 100 MHz | tb 中 #5 翻转得到 10 ns 周期 |
| IIC_CLK_DIV | 1000 | 4 | 默认约 100 kHz；仿真使用较快分频缩短运行时间 |
| SPI_CLK_DIV | 10 | 4 | 默认约 10 MHz；仿真使用较快分频缩短运行时间 |
| AXI 数据宽度 | 32 bit | 32 bit | 符合实验要求 |
| AXI 地址宽度 | 32 bit | 32 bit | 使用 awaddr/araddr[3:2] 译码四个寄存器 |

# 9. 思考题

## 9.1 IIC 主机若支持读从设备数据，应如何修改状态机？

在写设备地址或内部寄存器地址后增加 RESTART 状态，产生重复起始条件。

增加 SEND_RD_ADDR 状态，发送设备地址并将 bit0 置 1 表示读。

增加 READ_DATA 状态，释放 SDA，由从机驱动数据，主机在 SCL 高电平采样 8 bit。

增加 MASTER_ACK/NACK 状态，若继续读则 ACK，最后一个字节 NACK 后进入 STOP。

## 9.2 AXI4-Lite 是否支持读写流水？本实验从机能否在一个读操作未完成时接收新写操作？

AXI4-Lite 通道本身允许地址、数据和响应通道独立握手，但没有突发传输。本实验从机按单次访问设计，内部只有一个寄存器端口，因此读写被串行化；当读事务或写事务未完成时，不接收新的写事务。若要支持更强的并行或流水能力，需要增加未完成事务寄存器、仲裁逻辑或小 FIFO。

## 9.3 FPGA 上 IIC SDA 三态门和 SPI MISO 如何连接？

IIC SDA 应按开漏方式处理：输出 0 时驱动低电平，输出 1 时释放为高阻，由外部上拉电阻拉高。Verilog 可写为 assign sda = sda_oe ? 1'b0 : 1'bz。

本实验只实现主机发送，因此 SPI 未使用 MISO。若扩展全双工，应在 spi_master 增加 input miso，并在 SCK 上升沿采样到接收移位寄存器。

# 10. 结论

本工程完成了 AXI4-Lite 寄存器映射型外设设计，集成 IIC 主控制器和 SPI 模式 0 主控制器，实现了通过 AXI 写寄存器触发串行发送、通过 STATUS 查询 busy/done 的完整闭环。顶层 testbench 和四个子模块 testbench 均通过仿真，波形可观察到 AXI 握手、IIC START/STOP、ACK 周期以及 SPI CS/SCK/MOSI 的正确时序。